Приложение № 8 к договору № ________________

от  «_____» ___________20____

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Заместитель главы администрации городского округа Семеновский по строительству и ЖКХ _________________С.П. Бербер (МП, подпись) «_____»_________ 2017 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектной и сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,

| № | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Объект | Многоквартирный дом (далее- МКД), на капитальный ремонт общего имущества которого разрабатывается проектная и сметная документация (далее – ПСД). Приемка работ производится по каждому из Объектов с составлением отдельного Акта приемки работ. |
| 2 | Местоположение объекта, адрес МКД, Виды работ Технико-экономические показатели Объекта | Перечень Объектов с указанием основных характеристик, существующих показателей объектов и видов работ в соответствии с краткосрочным планом капитального ремонта указаны в Приложении № 9 к настоящему техническому заданию |
| 3 | Основание для проектирования | - Краткосрочный план реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области на 2017-2019 годы, утверждённый постановлением Правительства Нижегородской области от 31.10.2016 №731 (далее- краткосрочный план) в редакции, действующей на момент выполнения работ. - Договор. |
| 4 | Заказчик | Администрация городского округа Семеновский Нижегородской области |
| 5 | Проектная организация (Исполнитель) | Определяется по результатам аукциона. |
| 6 | Сроки проектирования | В соответствии с календарным планом выполнения работ по объекту, являющимся неотъемлемой частью договора на выполнение работ. |
| 7 | Исходно-разрешительная документация | Для выполнения работ по настоящему техническому заданию, Заказчик предоставляет Исполнителю следующую исходно-разрешительную документацию: -Техническое задание. Все остальные исходные данные, необходимые для выполнения работ по договору, не вошедшие в состав исходно-разрешительной документации, предоставляемой Заказчиком, Исполнитель запрашивает, собирает, получает и оформляет самостоятельно, в том числе, но не ограничиваясь: - технический паспорт МКД. - справка о вывозе строительного мусора от органа местного самоуправления. - колеровочный паспорт здания (при ремонте, утеплении фасада) либо иной документ, в котором отражены требования органа местного самоуправления по цветовым решениям фасада; - технические условия (при необходимости). - инженерные изыскания. - иную документацию, необходимую для выполнения работ по договору. |
| 8 | Этапы и объем выполнения работ. | В объеме работ по разработке ПСД необходимо: - Собрать все необходимые для выполнения работ по договору и для разработки ПСД исходные данные; - Выполнить обследование Объекта, изыскания в размере достаточном для определения состава и объема работ по капитальному ремонту общего имущества Объекта, с выявлением дефектов. По результатам обследования Объекта составить дефектную ведомость (ведомость объемов работ); - Получить согласование дефектной ведомости (ведомости объемов работ) в соответствии с условиями договора; - Разработать ПСД с учетом требований настоящего технического задания и приложений к нему, договора и нормативно-правовых актов, в объеме и составе необходимом для выполнения работ по капитальному ремонту Объекта; - Получить все необходимые согласования и заключения по разработанной ПСД в соответствии с условиями договора, нормативно-правовых актов и нормативно-технической документации; - Получить положительное заключение (акт) экспертизы сметной стоимости выполнения работ по капитальному ремонту Объекта; - Согласовать ПСД с членами комиссии по приемке выполненных работ в соответствии с условиями договора, нормативно-правовых актов и нормативно-технической документации; - Передать Заказчику в полном объеме, в соответствии с условиями договора, настоящего технического задания результаты работ (исходные данные, ПСД, оригиналы согласований и заключений и т.д.). - Оперативно устранять недостатки (дефекты) по разработанной ПСД, выявленные в ходе выполнения работ по техническому заданию либо в ходе выполнения работ по капитальному ремонту Объекта по разработанной ПСД, а также по запросу Заказчика рассматривать, согласовывать и вносить изменения, потребность в которых возникла в ходе выполнения работ по капитальному ремонту объекта. - Согласовывать акты обследования и стоимость дополнительных работ, выявленных в процессе выполнения работ по капитальному ремонту Объекта. |
| 9 | Общие требования к выполняемым работам и составу проектной документации, передаваемой «Заказчику» | В рамках выполнения работ по настоящему техническому заданию Исполнитель должен: - На стадии сбора исходных данных и обследования объекта: - Собрать всю необходимую для выполнения работ по договору и разработке ПСД исходно-разрешительную документацию; - Выполнить обследование Объекта в размере достаточном для определения состава и объема работ по капитальному ремонту общего имущества Объекта, с выявлением дефектов, в том числе: - выполнить фотофиксацию объекта до начала работ с предоставлением Заказчику не менее трёх фотоматериалов на каждый раздел (вид работ) разрабатываемой ПСД; - состояния системы вентиляции чердачного пространства, наличие продухов, выходов на кровлю, слуховых окон, их размеры и местоположение; - определение состояния кирпичной кладки карнизов, парапетов, кирпичных дымовых и вентиляционных труб; - определение состояния теплоизоляционных материалов чердачного покрытия, выполнение теплотехнического расчета с выводами о необходимых решениях; - выполнить в объеме необходимом для разработки ПСД обмерные работы с составлением графических и текстовых материалов (при необходимости); - выполнить в размере достаточном для определения состава и объема работ по капитальному ремонту общего имущества Объекта и необходимом для разработки ПСД визуальное и/или инструментальное обследование Объекта (далее – обследование объекта), изыскания; - составить дефектную ведомость (ведомость объемов работ); - согласовать дефектную ведомость (ведомость объемов работ) с уполномоченным представителем органа местного самоуправления, уполномоченным представителем собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в МКД проводится на основании решения собственников помещений в этом МКД), уполномоченным представителем лица, осуществляющего управление МКД и (или) ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в МКД (при наличии), в соответствии с условиями договора. Результатом выполнения работ по сбору исходных данных и обследованию объекта являются следующие материалы (документы): - Материалы по фотофиксации объекта (вложить в раздел «Общая пояснительная записка»); - Исходно-разрешительная документация (вложить в раздел «Общая пояснительная записка»); - Графические и текстовые материалы по обмерным работам (основа для разработки разделов ПСД); - Согласованная, в порядке, определенном настоящим техническим заданием и договором, дефектная ведомость (ведомость объемов работ) (вложить в раздел «Сметная документация»). В 1 экземпляр ПСД, передаваемой Исполнителем Заказчику по завершению работ, вкладываются оригиналы вышеуказанных материалов (документов). В оставшиеся экземпляры ПСД, передаваемой Исполнителем Заказчику по завершению работ, вкладываются копии данных материалов (документов). - На стадии разработки ПСД: - Разработать ПСД с учетом требований настоящего технического задания, договора и нормативно-правовых актов, в объеме и составе необходимом и достаточном для выполнения работ по капитальному ремонту Объекта. - В состав ПСД должны входить следующие разделы: - Раздел «Общая пояснительная записка»; - Раздел «Проект организации капитального ремонта (ПОКР)»; - Раздел «Сметная документация»; - Раздел «Капитальный ремонт системы водоотведения»; - Раздел «Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения»; - Раздел «Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения»; - Раздел «Капитальный ремонт системы теплоснабжения»; - Раздел «Капитальный ремонт системы электроснабжения»; - Раздел «Капитальный ремонт фасада»; - Раздел «Утепление фасада»; - Раздел «Капитальный ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме»; - Раздел «Капитальный ремонт крыши»; - Раздел «Замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг»; - Раздел «Установка или замена признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг». Раздел «Общая пояснительная записка» должен содержать: - Исходные данные и условия для подготовки ПСД; - Описание и обоснования, принятых в ПСД решений и мероприятий для каждого вида работ по Объекту; - Основные технико-экономические показатели по ПСД; - Краткий анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях и решения (мероприятия, рекомендации) для их устранения; - Выводы с обоснованием экономической целесообразности принятых затрат; - Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, доступа инвалидов, соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов; - Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовой и нормативно-технической документации; - Оригиналы и копии документов, оформленные в установленном порядке, являющихся исходно-разрешительной документацией для разработки ПСД. Раздел «Проект организации капитального ремонта (ПОКР)» должен содержать: - Текстовую и графическую части в объеме достаточном для расчета затрат на капитальный ремонт Объекта и организации работ по капитальному ремонту Объекта; - Описание технологии выполнения работ для каждого вида работ по краткосрочному плану отдельно; - Расчет сроков проведения работ для каждого вида работ по краткосрочному плану отдельно и в целом по Объекта. При этом графики производства работ должны быть разработаны как для каждого вида работ отдельно, так и для Объекта в целом. - Рекомендации и требования к осуществлению операционного контроля строительно-монтажных работ. - Рекомендации и требования к приемочному контролю, в процессе которого проводится проверка качества выполненных работ. - Мероприятия по обеспечению бесперебойного тепло-, водо-, электроснабжения, либо кратковременного отключения всех существующих потребителей при монтаже внутридомовых инженерных систем. - Рекомендации и требования к оформлению подрядчиком по окончании работ исполнительно-технической документации. - Рекомендации и требования к оформлению подрядчиком на скрытые работы акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. - Рекомендации и требования к своевременному ведению и хранению подрядчиком исполнительной и технической документации на месте производства работ, ведения журнал производства работ, в котором отражаются все факты и обстоятельства, происходящие в процессе производства работ. 2.3. Разделы документации, указанные в п.п.2.2.4 - 2.2.14 настоящего технического задания разрабатываются Исполнителем при наличии соответствующих видов работ в краткосрочном плане и в соответствии с Приложением №8 к настоящему Техническому заданию. 2.4. Требования к разработке разделов, указанных в п.п.2.2.4 - 2.2.14 настоящего технического задания отражены в приложениях к настоящему техническому заданию. - Результатом выполнения работ по этапу являются следующие материалы (документы): - ПСД в объеме, составе и содержании согласно требованиям ТЗ и договора - Заключение экспертизы сметной стоимости. - Исходно-разрешительная документация (вложить в пояснительную записку). - Оригиналы согласований и заключений по разработанной ПСД. |
| 10 | Основные требования к разработке и составу сметной документации | - Раздел «Сметная документация» должен содержать: - Пояснительную записку; - Сводный сметный расчёт; - Локальные сметные расчеты (локальные сметы). - Локальный сметный расчет (локальная смета) составляется для каждого вида работ и разработанного раздела проектной документации отдельно. - Сметная документация составляется с применением сметных нормативов, включённых в федеральный реестр сметных нормативов. - При составлении сметной документации использовать базисно-индексный метод. - Сметная документация должна быть выполнена в двух уровнях цен: - в базисном уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Нижегородской области); - текущем уровне цен. При составлении локальных сметных расчетов при переходе в текущие цены применять единый индекс изменения сметной стоимости СМР, оборудования и прочих затрат, согласно письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, действующий на территории Нижегородской области на момент сдачи сметной документации Заказчику - Каждый экземпляр раздела «Сметная документация» должен быть скомплектован и предоставлен Заказчику в двух томах: - Первый том, содержащий сметную документацию в базисном уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Нижегородской области); - Второй том, содержащий сметную документацию в текущем уровне цен. - В пояснительной записке к сметной документации и в разделе «Общая пояснительная записка» указать показатели единичной стоимости в базовых и текущих ценах на 1м2 площади конструкции, 1 п.м. протяжённости инженерных сетей и 1 шт. (прибора, оборудования). - В сводный сметный расчет включить: - Непредвиденные затраты в размере 2%; - стоимость затрат на разработку ПСД; - затраты на осуществление строительного контроля; В сметной документации учесть затраты на утилизацию строительного мусора (талоны на мусор (утилизацию)). - Стоимость принимаемых в ПСД материалов должна приниматься по ТЕР. Стоимость материальных ресурсов, неучтенных единичными расценками, необходимо определять по «Территориальному сборнику сметных цен на основные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве» (ТССЦ). - Стоимость материалов, не вошедших в состав территориальных единичных расценок и ТССЦ, определяется на основании исходных данных организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов. При этом Исполнителем проводится мониторинг и анализ рыночных стоимостей материалов. Для обоснования принятой стоимости единицы материала к сметной документации прикладываются прайс-листы (счет-фактура, прейскурант и иные документы, подтверждающие проведенные мониторинг и анализ), в количестве не менее чем от трех поставщиков (производителей). В данном случае в локальный сметный расчет (локальную смету) включается стоимость материала по прайсу, подтверждающему среднюю стоимость материалов из трех прилагаемых. Если источником информации о ценах на используемые товары, работы, услуги являются полученные от поставщиков сведения о ценах, Исполнитель указывает в сметной документации реквизиты полученных от поставщиков ответы на запросы информации о ценах. Полученные от поставщиков ответы Исполнитель должен предоставить Заказчику. Если источником информации о ценах являются данные из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сметной документации указывается адрес соответствующей страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой размещена информация о ценах на товары, работы, услуги. Поскольку ссылка (информация по ссылке) со временем может стать некорректной, необходимо выполнить графическое изображение снимка экрана («скриншот» соответствующей страницы) и предоставить его Заказчику. - Наименование стройки в сметной документации необходимо указать как "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: __________________". - Сметная документация должна быть разработана в соответствии с нормативно-правовыми актами и нормативно-технической документацией, действующими на момент составления, согласования, экспертизы сметной документации и её сдачи заказчику, в том числе, но не ограничиваясь: – Градостроительного кодекса Российской Федерации. – Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденная постановлением Госстроя Российской Федерации от 5 марта 2004 года N 15/1 (далее - МДС 81-35.2004); - Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004), утвержденные постановлением Госстроя России от 12 _________ 2004 года N 6 (далее - МДС 81-33.2004); - Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001), утвержденные постановлением Госстроя России от 28 февраля 2001 года N 15 (далее - МДС 81-25.2001) и письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18.11.2004г. №АП-5536/06; - Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений при производстве строительно-монтажных работ (ГСНр 81-05-01-2001), утвержденный постановлением Госстроя России от 7 мая 2001 года N 46 (далее - ГСНр 81-05-01-2001); - Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2007), рекомендован к применению письмом Росстроя России от 28.03.2007 года N СК-1221/02 (далее - ГСН 81-05-02-2007); - МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий»: - МДС 81-27.2007 – Методические рекомендации по применению государственных элементных сметных норм на пуско-наладочные работы, утвержденные письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 5 сентября 2007 года N СК-3253/02; - Указания по применению федеральных единых расценок на монтаж оборудования (МДС 81-37.2004), утвержденные постановлением Госстроя России от 9 августа 2002 года N 105; - Указания по применению федеральных единых расценок на строительные и специальные строительные работы (МДС 81-36.2004), утвержденные постановлением Госстроя России от 9 октября 2003 года N 180; - Указания по применению федеральных единых расценок на ремонтно-строительные работы (МДС 81-38.2004), утвержденные постановлением Госстроя России от 9 марта 2004 года N 37. - Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 269-э/8 "Об утверждении Методических рекомендаций о правилах расчета стоимости технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования" |
| 11 | Требования к технологии производства работ и применяемым материалам, и оборудованию | - При проектировании использовать современные энергосберегающие, долговечные материалы и технологии. - Применяемые в ПСД оборудование, материалы должны иметь сертификат соответствия РФ. - Использовать материалы и оборудование преимущественно отечественного производства. - Материалы и арматура должны быть сертифицированы на соответствие требованиям безопасности, иметь разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзора России (Ростехнадзор) на их применение. - Применяемые в ПСД оборудование и материалы согласовать с Заказчиком. - Перечень и состав работ по капитальному ремонту объектов общего имущества многоквартирного дома зависит от архитектурно-планировочных, конструктивных характеристик дома, уровня его инженерного обустройства, физического износа конструктивных элементов и инженерных систем. - В случае, если при производстве работ по капитальному ремонту конструкций и инженерных систем в составе общего имущества МКД, вследствие технологических и конструктивных особенностей, ремонтируемых (заменяемых) конструкций и инженерных систем необходимо произвести демонтаж или разрушение частей имущества, работы по восстановлению его должны быть предусмотрены ПСД. - В случае необходимости при выполнении работ по капитальному ремонту инженерных систем и приборов учета нарушения опломбировки приборов учета коммунальных ресурсов – в ПСД предусмотреть восстановление. 9. Предусмотреть техническую возможность установки ОДПУКР в случае, если они не установлены. 10. Предусмотреть устройство временных сетей водо-, электроснабжения при необходимости. 11. Предусмотреть увязку проектируемых внутренних инженерных систем с действующими. 12. Предусмотреть подключение от проектируемых систем тепло-, водо-, электроснабжения с учетом всех квартир, потребителей. 13. Предусмотреть отглушение и демонтаж ранее проложенных систем. 14. Предусмотреть разводку внутренних сетей и стояков по существующим трассам при отсутствии возможности – вблизи существующей трассы. 15. Необходимо учитывать заделку проходов через строительные конструкции (перекрытия, стены, полы). 16. Исключить жесткие температурные ограничения по производству работ. При необходимости выполнения работ в осенне-зимний период предусмотреть необходимые мероприятия с сохранением качества капитального ремонта. 17. В случае нарушения существующего благоустройства земельного участка при производстве земляных работ предусмотреть в ПСД работы по восстановлению благоустройства данной территории в пределах, не превышающих объем нарушенный при производстве работ. 18. При разработке ПСД учесть, что капитальный ремонт будет выполняться без выселения жильцов. 19. Принятые в ПСД проектные решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, и других норм, действующих на территории РФ. 20. При капитальном ремонте конструкций и инженерных систем в составе общего имущества многоквартирного дома осуществляется ремонт не менее 50% каждой конструкции и инженерной системы (пункт 1 примечания к таблице 2.3. методических рекомендаций по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (утв. Госкорпорацией "Фонд содействия реформированию ЖКХ" 15.02.2013). |
| 12 | Комплектность и количество предоставляемой Исполнителем Заказчику документации | - Вся разработанная, оформленная Исполнителем документация передается Заказчику в сброшюрованном виде, в пяти экземплярах на бумажных носителях (1 оригинал и 4 заверенные копии) и вариант на электронном носителе. - Электронный экземпляр передаваемой Исполнителем документации должен содержать цветные скан-копии оригиналов или заверенных копий документов, сброшюрованных в бумажном экземпляре. На всех документах должны быть подписи ответственных разработчиков, ГИПа, директора и печати, в том числе на титульных листах и в сметной документации. - Электронный экземпляр документации, передаваемой Заказчику, должен содержать все материалы, отчет, фотографии, чертежи, переписку, акты и т.д. по Объекту. Каждый документ должен быть сохранен в отдельный файл с обозначением его наименования и реквизитов. - По каждому Объекту электронный экземпляр документации передается на отдельном цифровом носителе (диск, флэш-накопитель и т.д.). На цифровом носителе крепится титульный лист, обложка с наименованием Объекта, выполненных видов работ, Исполнителя. - Вариант на электронном носителе должен быть выполнен в следующих форматах: – чертежи в формате .pdf и .dwg (Автокад версия не позднее 2004 г.) – текстовая часть и таблица в формате .doc, .xlsx, .pdf. сметы, выполненные в программе «Гранд-смета» в формате .xml, .xlsx и .pdf. - В случае использования Исполнителем в документации чертежей типовых строительных конструкций, изделий и узлов, а также иных ссылочных документов необходимых для производства работ, Исполнитель обязан их приложить в каждый экземпляр ПСД. - По запросу Заказчика, Исполнитель выдает дополнительные экземпляры документации сверх указанного количества за отдельную плату. При этом, документация, передаваемая Исполнителем для получения согласований, заключений и разрешений в количество передаваемой документации по завершению работ не входит. |
| 13 | Основные требования о получении согласований и заключений по ПСД | 1. В объеме выполнения работ по настоящему техническому заданию и договору Исполнитель должен получить все необходимые согласования, разрешения и заключения по разработанной документации в соответствии с условиями договора, НПА, особенностями объекта и решениями Заказчика, в том числе, но не ограничиваясь, получить: – Согласование дефектной ведомости (ведомости объемов работ) и перечня применяемых материалов с уполномоченным представителем органа местного самоуправления, уполномоченным представителем собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме), уполномоченным представителем лица, осуществляющего управление многоквартирным домом и (или) ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (при наличии) в соответствии с условиями договора. – Согласование ПСД с уполномоченным представителем органа местного самоуправления, уполномоченным представителем собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме), уполномоченным представителем лица, осуществляющего управление многоквартирным домом и (или) ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (при наличии). – Получение положительного заключения (акта) экспертизы сметной стоимости выполнения капитального ремонта объекта в уполномоченной организации с предоставлением Заказчику оригинала положительного заключения(акта), а также документов, подтверждающих право организации на проведение экспертизы сметной стоимости. – Согласование ПСД с инженерными службами, инспектирующими и контролирующими организациями, в том числе теплоснабжающими организациями (при необходимости). – Получение иных согласований и заключений, потребность в которых возникла в ходе выполнения работ по разработке и согласованию ПСД. 2. Отметка о рассмотрении и согласовании ПСД должна быть на титульных листах ПСД, либо на чертежах, либо в формате письма и т.д. 3. Стоимость согласований и заключений, в том числе заключение по экспертизе сметной стоимости, а также выполнения работ по их получению входит в общую стоимость работ по договору и отдельно не оплачивается. 4. По результатам (в ходе) согласований, внести все необходимые изменения в ПСД и выполнить окончательные согласования 5. Проектно-сметная документация предварительно согласовывается Заказчиком. |
| 14 | Особые условия | 1. Исполнитель должен иметь допуски саморегулируемых организаций в случае выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, установленному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года N 624. 2.В случае необходимости внесения изменений в разработанную Исполнителем документацию Исполнитель руководствуется соответствующими письменными запросами от Заказчика. 3. Если в результате визуального осмотра выявлено отсутствие необходимости в проведении капитального ремонта по виду работ, указанного в краткосрочном плане реализации Региональной программы капитального ремонта и в договоре, Исполнителю следует направить письмо в адрес Заказчика с описанием выявленной ситуации, приложением фотоотчета и письма от организации, осуществляющей управление МКД, об отсутствии необходимости выполнения работ. Исполнитель приостанавливает разработку ПСД по данным видам работ до момента принятия решения Заказчиком о дальнейших действиях. 4. Проектная документация должна быть выполнена в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и правилами, а технические решения, принятые в рабочих чертежах, должны соответствовать требованиям противопожарных, санитарно-гигиенических и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. |
| 15. | Основная нормативная документация по разработке ПСД | ПСД и иная документация, разрабатываемая (составляемая, оформляемая и т.д.) Исполнителем по настоящему техническому заданию и договору должны быть разработаны (составлены, оформлены и т.д.) в соответствии с требованиями настоящего технического задания, договора, нормативно-правовой и нормативно-технической документацией в области обследования, проектирования, капитального ремонта, эксплуатации многоквартирных домов, их элементов и систем, а также определяющих требования к составу, содержанию, качеству документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, их элементов и систем, действующей на момент выполнения работ, согласований и её сдачи Заказчику, в том числе, но не ограничиваясь: – Жилищного кодекса Российской Федерации. – Градостроительного кодекса Российской Федерации. – Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". – Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". – Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». – Закона Нижегородской области от 28 ноября 2013 года № 159-З Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области. – Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». – ГОСТ 31937-2011. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния – ГОСТ Р 12.3.048-2002. Система стандартов безопасности труда. Строительство. Производство земляных работ способом гидромеханизации. Требования безопасности – Системы проектной документации в строительстве (СПДС) и ГОСТ Р 21.1101-2013. - СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений, - СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ – СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 – СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений – СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" – МДС 13-1.99 «Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий». – Методических рекомендаций по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (утв. Госкорпорацией "Фонд содействия реформированию ЖКХ" 15.02.2013). – Методическому пособию по содержанию и ремонту жилищного фонда. МДК 2-04.2004"(утв. Госстроем России). – Положения об организации, проведения реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых домов, объектов коммунального хозяйства и социально-культурного назначения (ВСН 58-88(р)). |

ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ:

- Приложения №№ 1-8 Основные требования при разработке ПСД на капитальный ремонт общего имущества МКД

- Приложение №9 Перечень Объектов с указанием основных характеристик, показателей существующих объектов и видов работ на _____ л. в 1 экз.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий отделом ЖКХ

и жилищной политики	   _____________                С.В. Комаров		«___» _________ 2017г.

СОСТАВИЛ:

Специалист  отдела ЖКХ

и жилищной политики	           ____________	     П.Ф. Сизов		            «___» _________ 2017г.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Основные требования при разработке ПСД на капитальный ремонт фасада

| № п/п | Наименование | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование раздела ПСД | Раздел «Капитальный ремонт фасада»; Раздел «Утепление фасада» |
| 2 | Наименование вида работ | Ремонт и (или) утепление фасада |
| 3 | Состав работ | Согласно Приложению 1 к Методическим рекомендациям по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (утв. Госкорпорацией "Фонд содействия реформированию ЖКХ" 15.02.2013) в рекомендуемый перечень работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов включены: - Ремонт фасадов, не требующих утепления: - Ремонт штукатурки (фактурного слоя), включая архитектурный ордер; - Ремонт облицовочной плитки; - Окраска по штукатурке или по фактурному слою; - Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей крупноблочных и крупнопанельных зданий; - Ремонт и восстановление со стороны фасада герметизации стыков оконных и дверных проемов мест общего пользования; - Окраска со стороны фасада оконных переплетов; - Ремонт ограждающих стен; - Ремонт и замена окон и балконных дверей (в составе общего имущества); - Ремонт или замена входных наружных дверей. - Работы по ремонту фасадов, требующих утепления: - Ремонт и утепление ограждающих стен с последующей отделкой поверхностей; - Ремонт окон и балконных дверей (в составе общего имущества) или замена на окна и двери в энергосберегающем конструктивном исполнении (оконные блоки с тройным остеклением и др.) с последующим их утеплением (герметизацией); - Ремонт входных наружных дверей с последующим их утеплением или замена на металлические двери в энергосберегающем конструктивном исполнении. - Общие для обеих групп зданий работы - Ремонт балконов с заменой при необходимости консолей, гидроизоляцией и герметизацией с последующей окраской; - Усиление конструкций козырьков над входами и последними этажами с последующей отделкой поверхностей; - Усиление конструкций карнизных блоков с последующей отделкой поверхностей; - Смена оконных отливов; - Смена водосточных труб; - Ремонт и утепление цоколя. |
| 4 | Требования к технологии производства работ и применяемым материалам, и оборудованию | - Исключить жесткие температурные ограничения по производству работ. - При необходимости выполнения работ в осенне-зимний период предусмотреть необходимые мероприятия без увеличения сметной стоимости и с сохранением качества капитального ремонта. - Использовать материалы и оборудование преимущественно отечественного производства. - При проектировании использовать современные энергосберегающие, долговечные материалы и технологии. - Применяемые оборудование и материалы согласовать с Заказчиком. |
| 5 | Особые требования/ условия | Выполнить разработку ПСД на проведение работ по ремонту фасадов, в том числе предусмотреть: - ремонт, восстановление балконных плит и козырьков в объеме капитального ремонта; - гидроизоляцию и герметизацию конструкций балконов и козырьков; - в случае отсутствия подвального помещения при ремонте фасада учитывать ремонт отмостки (при необходимости), с установкой бордюрного камня; - в случае замены окон в местах общего пользования необходимо учитывать ремонт наружных и внутренних откосов, с последующей окраской. Причем наружные откосы окрашиваются в соответствии с паспортом колеровки, а внутренние откосы в соответствии с фактическим цветом окраски стен лестничной клетки; - окраску фасада необходимо выполнять в соответствии с паспортом колеровки фасада на дом. В процессе разработки ПСД исполнитель обязан получить в ОМС района данный паспорт, о чем делается запись в проекте, в случае отсутствия колеровочного паспорта в проекте указывается цветовое решение по RAL официально согласованное с ОМС с приложением подтверждающих документов; - в рабочих чертежах необходимо указывать толщину штукатурного слоя в случае 100% оштукатуривания фасада; - при выполнении проекта на ремонт фасада учесть ремонт цоколя, входной группы; - при ремонте входных групп при необходимости предусмотреть ремонт или усиление козырьков с обязательной подшивкой и дальнейшей окраской всей входной группы; - при необходимости предусмотреть ремонт карнизных свесов; - в целях обеспечения единого визуального восприятия и обеспечения комплексного подхода при выполнении работ по капитальному ремонту МКД при необходимости предусмотреть оштукатуривание и окрашивание входов в подвал в тон фасада; - раздел по утеплению фасада выполнить в соответствии с заключением специализированной организации. |
| 6 | НПА | Разделы «Капитальный ремонт фасада» и «Утепление фасада» должны быть разработаны с учетом требований: - Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - Свода правил "Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий" (СП 31-107-2004), рекомендован к применению письмом Госстроя России от 28 апреля 2004 года N ЛБ-131/9; - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; - СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»; - -СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные", утвержденные постановлением Госстроя Российской Федерации от 23 июня 2003 года N 109; - СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", утвержденные постановлением Госстроя Российской Федерации от 19 апреля 2004 года N 70; - СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий", утвержденные постановлением Госстроя России от 26 июня 2003 года N 113; - Других нормативно-правовых и нормативной-технических документов, регламентирующих деятельность в области проектирования, капитального ремонта, эксплуатации многоквартирных домов, их элементов и систем, а также определяющих требования к составу, содержанию, качеству ПСД на капитальный ремонт многоквартирных домов, их элементов и систем. |

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий отделом ЖКХ

и жилищной политики  	    _______________	    С.В. Комаров		«___» _________ 2017г.

СОСТАВИЛ:

Специалист  отдела ЖКХ

и жилищной политики	          ____________	   П.Ф. Сизов		             «___» _________ 2017г.

Приложение №2 к Техническому заданию

Основные требования при разработке ПСД на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения

| № п/п | Наименование | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование раздела ПСД | Раздел «Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения»; Раздел «Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения»; Раздел «Капитальный ремонт системы водоотведения»; |
| 2 | Наименование вида работ | Ремонт системы холодного водоснабжения Ремонт системы горячего водоснабжения Ремонт системы водоотведения |
| 3 | Состав работ | Согласно Приложению 1 к Методическим рекомендациям по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (утв. Госкорпорацией "Фонд содействия реформированию ЖКХ" 15.02.2013) в рекомендуемый перечень работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов включены: - Ремонт или замена инженерных систем холодного водоснабжения, в том числе: - Ремонт или замена водомерных узлов; - Ремонт или замена разводящих магистралей и стояков; - Замена запорной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков в квартиру; - Ремонт или замена в комплексе оборудования повысительных насосных установок - Ремонт или замена оборудования, трубопроводов и оснащения пожарного водопровода - Ремонт или замена системы горячего водоснабжения, в том числе: - Ремонт или замена ТРЖ, теплообменников, бойлеров, насосных установок и другого оборудования (в составе общего имущества) в комплексе для приготовления и подачи горячей воды в распределительную сеть; - Ремонт или замена разводящих магистралей и стояков; - Замена запорной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков в квартиру. - Ремонт или замена системы канализования и водоотведения, в том числе: - Ремонт или замена выпусков, сборных трубопроводов, стояков и вытяжек; - Замена задвижек при их наличии |
| 4 | Требования к технологии производства работ и применяемым материалам, и оборудованию | - Использовать материалы и оборудование преимущественно отечественного производства; - Применяемые оборудование и материалы согласовать с Заказчиком; - При проектировании систем водоснабжения и водоотведения применять коррозионностойкие материалы; - При проектировании использовать современные энергосберегающие, долговечные материалы и технологии. |
| 5 | Особые требования/ условия | Выполнить разработку ПСД на проведение работ по ремонту инженерных систем холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, в том числе предусмотреть: - техническую возможность установки ОДПУКР в случае, если они не установлены; - локальные сметные расчеты составить на каждый вид работ отдельно; - при проектировании выполнить гидравлические расчеты пропускной способности; - разводку внутренних сетей и стояков запроектировать по существующим трассам при отсутствии возможности – вблизи существующей трассы; - для удаления воздуха предусмотреть автоматические воздушные клапаны в верхних точках системы; - опорожнение систем выполнить через сливные краны, расположенные в нижних точках элементов систем, в непосредственной близости от канализационной системы; - предусмотреть теплоизоляцию трубопроводов водоснабжения в подвалах и на чердаках; - при проектировании системы предусмотреть соединение в помещениях собственников с санитарными приборами (работы и материалы учесть в текстовой, графической части проекта, спецификации и сметном расчете); - при проектировании системы учитывать заделку проходов через строительные конструкции (перекрытия, стены, полы); - в случае необходимости, а именно при выполнении работ по демонтажу и монтажу выпусков системы, необходимо учесть работы по восстановлению благоустройства земельного участка МКД; - при ремонте системы водоотведения в случае прохождения фановых труб через крышу (без учета ремонта крыши) необходимо предусмотреть работы по герметизации проходов, а также узлы по восстановлению крыши с обязательным отражением данных затрат в сметной документации; - при демонтаже и монтаже инженерных систем, находящихся в подпольных каналах, необходимо учесть работы по вскрытию и устройству полов и ремонт подпольных каналов; - при ремонте системы водоотведения в случае невозможности демонтажа сантехприборов без их повреждений, необходимо предусмотреть монтаж новых сантехприборов. |
| 6 | Границы проектирования/ общего имущества (в соответствии с Методическими рекомендациям по формированию состава работ по капитальному ремонту) | - К внутридомовым инженерным системам в составе общего имущества отнесены: стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанные отключающие устройства, коллективные (общедомовые) приборы учета, до первых запорнорегулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях, выпуски из зданий системы водоотведения до первого колодца. - Внешней границей сетей, входящих в состав общего имущества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, является внешняя граница стены многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, если иное не установлено соглашением собственников помещений с исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом. |
| 7 | НПА | - Проектную документацию разработать в объеме необходимом для проведения капитального ремонта в соответствии с требованиями: - Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года N 167; - СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* - СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения; - ГОСТ 3262-75 * «Трубы стальные водогазопроводные»; - ГОСТ 10706-76 «Трубы стальные электросварные прямошовные»; - ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия». - Других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства, регламентирующих деятельность в области проектирования, капитального ремонта, эксплуатации многоквартирных домов, их элементов и систем, а также определяющих требования к составу, содержанию, качеству ПСД на капитальный ремонт многоквартирных домов, их элементов и систем. |

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий отделом ЖКХ

и жилищной политики	   _____________                С.В. Комаров		«___» _________ 2017г.

СОСТАВИЛ:

Специалист  отдела ЖКХ

и жилищной политики	           ____________	     П.Ф. Сизов		            «___» _________ 2017г.

Приложение №3 к Техническому заданию

Основные требования при разработке ПСД на капитальный ремонт фундамента

| № п/п | Наименование | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование раздела ПСД | «Капитальный ремонт фундамента» (при условии наличия заключения специализированной организации о необходимости усиления фундамента) |
| 2 | Наименование вида работ | Ремонт фундамента многоквартирного дома |
| 3 | Состав работ | Согласно Приложению 1 к Методическим рекомендациям по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (утв. Госкорпорацией "Фонд содействия реформированию ЖКХ" 15.02.2013) в рекомендуемый перечень работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов включены: Работы по ремонту или замене фундаментов. 1. Заделка и расшивка стыков, швов, трещин элементов фундаментов. Устройство защитного слоя. 2. Устранение местных дефектов и деформаций путем усиления фундамента (при условии наличия заключения специализированной организации о необходимости усиления фундамента) |
| 4 | Требования к технологии производства работ и применяемым материалам, и оборудованию | - Исключить жесткие температурные ограничения по производству работ. При необходимости выполнения работ в осенне-зимний период предусмотреть необходимые мероприятия без увеличения сметной стоимости и с сохранением качества капитального ремонта. - Использовать материалы и оборудование преимущественно отечественного производства. - Применяемые оборудование и материалы согласовать с Заказчиком. - При проектировании использовать современные энергосберегающие, долговечные материалы и технологии; - При необходимости учесть работы по восстановлению благоустройства земельного участка МКД. |
| 5 | Особые требования/ условия | Согласно заключению специализированной организации |
| 6 | НПА | Проектную документацию разработать в объеме необходимом для проведения капитального ремонта в соответствии с требованиями: - Свод правил "Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений", одобренные постановлением Госстроя России от 21 августа 2003 года N 153 (далее - СП 31-102-2003); - СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты", утвержденные постановлением Госстроя СССР от 20 декабря 1985 года N 243; - ГОСТ Р 12.3.048-2002 Строительство. Производство земляных работ способом гидромеханизации. - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; - СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003»; - СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 - СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003; - СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. - Других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства, регламентирующих деятельность в области проектирования, капитального ремонта, эксплуатации многоквартирных домов, их элементов и систем, а также определяющих требования к составу, содержанию, качеству ПСД на капитальный ремонт многоквартирных домов, их элементов и систем. |

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий отделом ЖКХ

и жилищной политики	   _____________                С.В. Комаров		«___» _________ 2017г.

СОСТАВИЛ:

Специалист  отдела ЖКХ

и жилищной политики	           ____________	     П.Ф. Сизов		            «___» _________ 2017г.

Приложение №4 к Техническому заданию

Основные требования при разработке ПСД на капитальный ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме

| № п/п | Наименование | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование раздела ПСД | «Капитальный ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме» |
| 2 | Наименование вида работ | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |
| 3 | Состав работ | Согласно Приложению 1 к Методическим рекомендациям по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (утв. Госкорпорацией "Фонд содействия реформированию ЖКХ" 15.02.2013) в рекомендуемый перечень работ по капитальному ремонту подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме включены: 1. Ремонт участков стен подвалов и пола 2. Утепление стен и надподвальных перекрытий подвальных помещений 3. Гидроизоляция стен и пола подвала 4. Ремонт технических помещений с установкой металлических дверей. 5. Ремонт продухов, подвальных окон, приямков, и наружных дверей 6. Герметизация проходов вводов и выпусков инженерных сетей в наружных стенах (выполняется при ремонте сетей) 7. Ремонт отмостки 8. Ремонт или замена дренажной системы |
| 4 | Требования к технологии производства работ и применяемым материалам, и оборудованию | - Исключить жесткие температурные ограничения по производству работ. При необходимости выполнения работ в осенне-зимний период предусмотреть необходимые мероприятия без увеличения сметной стоимости и с сохранением качества капитального ремонта. - Использовать материалы и оборудование преимущественно отечественного производства. - Применяемые оборудование и материалы согласовать с Заказчиком. - При проектировании использовать современные энергосберегающие, долговечные материалы и технологии. - При необходимости учесть работы по восстановлению благоустройства земельного участка МКД. - При необходимости предусмотреть установку бордюрного камня по периметру отмостки и приямков (для предотвращения попадания воды). - В целях обеспечения единого визуального восприятия и обеспечения комплексного подхода при выполнении работ по капитальному ремонту МКД при необходимости предусмотреть оштукатуривание и окрашивание входов в подвал и выступающих частей приямков в тон фасада; - При необходимости замены входных дверей в подвальные помещения предусмотреть установку входных дверей с вентиляционными прорезями; - При необходимости предусмотреть финишную отделку оконных откосов с внутренней стороны подвальных помещений. |
| 5 | НПА | Проектную документацию разработать в объеме необходимом для проведения капитального ремонта в соответствии с требованиями: - Свод Правил обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений", одобренные постановлением Госстроя России от 21 августа 2003 года N 153 (далее - СП 31-102-2003); - СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»; - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; - СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003»; - СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003; - СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. - Других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства, регламентирующих деятельность в области проектирования, капитального ремонта, эксплуатации многоквартирных домов, их элементов и систем, а также определяющих требования к составу, содержанию, качеству ПСД на капитальный ремонт многоквартирных домов, их элементов и систем. |

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий отделом ЖКХ

и жилищной политики	   _____________                С.В. Комаров		«___» _________ 2017г.

СОСТАВИЛ:

Специалист  отдела ЖКХ

и жилищной политики	           ____________	     П.Ф. Сизов		            «___» _________ 2017г.

Приложение №5 к Техническому заданию

Основные требования при разработке ПСД на капитальный ремонт крыши

| № п/п | Наименование | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование раздела ПСД | «Капитальный ремонт крыши» |
| 2 | Наименование вида работ | Ремонт крыши |
| 3 | Состав работ | Согласно Приложению 1 к Методическим рекомендациям по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (утв. Госкорпорацией "Фонд содействия реформированию ЖКХ" 15.02.2013) в рекомендуемый перечень работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов включены: 1. Ремонт конструкций крыш: 1.1. Из деревянных конструкций: 1.1.1. Ремонт: с частичной заменой - стропильных ног, - мауэрлатов - обрешетки сплошной и разряженной из брусков 1.1.2. Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций. 1.1.3. Утепление подкровельного (чердачного) перекрытия 1.1.4. Ремонт (замена слуховых окон) 1.2. Из железобетонных стропил и кровельных настилов: 1.2.1. Устранение неисправностей железобетонных стропил и кровельных настилов; 1.2.2. Утепление подкровельного (чердачного) перекрытия 1.2.3. Ремонт стяжки для кровельного покрытия; 2. Замена покрытий крыш 2.1. Полная замена металлического покрытия крыш с устройством примыканий; 2.2. Полная замена покрытия кровли из рулонных битумородных материалов (рубероид) на кровли из наплавляемых материалов с устройством примыканий 2.3. Полная замена покрытия кровли из штучных материалов (шифер, черепица и т.п.) с устройством примыканий; 3. Ремонт или замена системы водоотвода (свесы, желоба, разжелобки, лотки) с заменой водосточных труб и изделий (наружных и внутренних); 4. Ремонт или замена надкровельных элементов 4.1. Ремонт лазов на кровлю; 4.2. Ремонт продухов, ремонт или замена слуховых окон и других устройств для вентиляции чердачного пространства; 4.3. Смена колпаков на оголовках дымовентблоков и вентшахт; 4.4. Смена покрытий парапетов, брандмауэров, надстроек; 4.5. Ремонт и утепление дымовентиляционных блоков и лифтовых шахт; 4.6. Восстановление или смена ограждения на чердачной кровле. |
| 4 | Требования к технологии производства работ и применяемым материалам, и оборудованию | - Исключить жесткие температурные ограничения по производству работ. При необходимости выполнения работ в осенне-зимний период предусмотреть необходимые мероприятия без увеличения сметной стоимости и с сохранением качества капитального ремонта. - При капитальном ремонте плоских крыш рассмотреть возможность применения технологии с использованием цементно-стружечных плит (ЦСП) - Использовать материалы и оборудование преимущественно отечественного производства. - Применяемые оборудование и материалы согласовать с Заказчиком. - При проектировании использовать современные энергосберегающие, долговечные материалы и технологии. |
| 5 | Особые требования/условия | Выполнить разработку ПСД на проведение работ по ремонту крыши, в том числе предусмотреть: - в спецификации в обозначении должен быть указан ГОСТ, который подтверждает применение материала с учетом нахлеста; в ведомости объемов работ указывается объем работ, (фактическая площадь крыши); - при ремонте скатной кровли в спецификации и сметном расчете учитывать подшивку карниза с последующей окраской либо отделкой иными материалами, - при ремонте скатной кровли применять доску обрезную 2 сорта. - в проектной документации указать условие об обязательной колеровке антисептиков и антипиренов, работы и материалы отразить в том числе в спецификации и сметной документации, - при ремонте плоской кровли указывать в графической части проекта краевую прижимную рейку с герметиком; при устройстве примыкания наплавляемого материала к стене применять деревянный брус или цементно-песчаный раствор (для предотвращения перелома материала); - в графической части проекта необходимо указывать основные узлы: примыкание к вертикальным поверхностям, карнизным свесам, трубам, вентканалам, коньковому свесу, к местам проходов фановых труб; - при ремонте стропильной системы в графической части проекта конкретно указывать элемент, требующий замены или усиления; - при ремонте плоской кровли с применением технологии ЦСП необходимо предусмотреть их крепление к плитам перекрытий; - в объеме работ предусмотреть демонтаж и восстановление коллективных телевизионных антенн; - при ремонте крыш при необходимости предусмотреть ремонт или замену надкровельных элементов, а именно: дымовентиляционных блоков, ремонт продухов и других устройств для вентиляции чердачного пространства, ремонт лазов на кровлю, смену колпаков на оголовках дымовентблоков и вентшахт. |
| 6 | НПА | Проектную документацию разработать в объеме необходимом для проведения капитального ремонта в соответствии с требованиями: - Свод правил "Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений", одобренные постановлением Госстроя России от 21 августа 2003 года N 153 (далее - СП 31-102-2003); - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; - СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003»; - СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003; - СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. - Других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства, регламентирующих деятельность в области проектирования, капитального ремонта, эксплуатации многоквартирных домов, их элементов и систем, а также определяющих требования к составу, содержанию, качеству ПСД на капитальный ремонт многоквартирных домов, их элементов и систем. |

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий отделом ЖКХ

и жилищной политики	   _____________                С.В. Комаров		«___» _________ 2017г.

СОСТАВИЛ:

Специалист  отдела ЖКХ

и жилищной политики	           ____________	     П.Ф. Сизов		            «___» _________ 2017г.

Приложение №6 к Техническому заданию

Основные требования при разработке ПСД на капитальный ремонт системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование раздела ПСД | «Капитальный ремонт системы теплоснабжения» |
| 2 | Наименование вида работ | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |
| 3 | Состав работ | Согласно Приложению 1 к Методическим рекомендациям по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (утв. Госкорпорацией "Фонд содействия реформированию ЖКХ" 15.02.2013) в рекомендуемый перечень работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов включены: Ремонт или замена системы отопления, в том числе; 1. Ремонт или замена разводящих магистралей и стояков; 2. Замена запорной и регулировочной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков к отопительным приборам в жилых помещениях; 3. Перегруппировка или замена отопительных приборов в местах общего пользования и замена в жилых помещениях отопительных приборов, не имеющих отключающих устройств; 4. Установка, ремонт или замена в комплексе оборудования ИТП (индивидуальных тепловых пунктов) и при наличии повысительных насосных установок. |
| 4 | Границы проектирования/ общего имущества (в соответствии с Методическими рекомендациям по формированию состава работ по капитальному ремонту) | Разводку внутренних сетей и стояков запроектировать по существующим трассам. |
| 5 | Особые требования/условия | Выполнить разработку проектной документации на проведение работ по ремонту системы теплоснабжения, в том числе предусмотреть: - Теплоноситель для основной системы теплоснабжения - горячая вода, параметры теплоносителя уточнить на стадии проектирования. - Предусмотреть техническую возможность установки ОДПУКР в случае, если они не установлены. - При проектировании систем теплоснабжения применять коррозионностойкие материалы. - Разводку внутренних сетей и стояков запроектировать по существующим трассам при отсутствии возможности вблизи существующей трассы. - Для поддержания перепада давления на стояках системы теплоснабжения предусмотреть балансировочные клапаны с запорной арматурой. - Для удаления воздуха предусмотреть автоматические воздушные клапаны в верхних точках системы. - Предусмотреть теплоизоляцию трубопроводов теплоснабжения в подвалах, на чердаках и в тамбурах. - Отопительное оборудование, трубопроводы системы теплоснабжения прокладывать с учётом смежных инженерных коммуникаций. - Для удаления воздуха предусмотреть автоматические воздушные клапаны в верхних точках системы. - Опорожнение систем выполнить через сливные краны, расположенные в нижних точках элементов систем, в непосредственной близости от канализационной системы. - При монтаже системы учитывать заделку проходов через строительные конструкции (перекрытия, стены, полы). - При демонтаже и монтаже инженерных систем, находящихся в подпольных каналах, необходимо учесть работы по вскрытию и устройству полов. - В состав документации должен быть включён теплотехнический расчёт. - При капитальном ремонте замена чугунных секционных радиаторов отопления на алюминиевые секционные, панельные стальные или конвекционные, соответствующие нормам ГОСТ 86909Ч и СНиП 2.04.05-91 в местах общего пользования. - Замену отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств. В проектно-сметную документацию включить кронштейны для крепления радиаторов. - Необходимость замены элеваторных узлов письменно согласовать с управляющей компанией/эксплуатирующей организацией |
| 6 | НПА | Проектную документацию разработать в объеме необходимом для проведения капитального ремонта в соответствии с требованиями: - Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении"; - ГОСТ 21.602-2003 «Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования»; - ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»; - ГОСТ 3262-75 * «Трубы стальные водогазопроводные»; - ГОСТ 10706-76 «Трубы стальные электросварные прямошовные»; - ГОСТ Р 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия». - СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; - СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; - СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»; - СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»; - СП 51.13330.2011 «Защита от шума»; - СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; - СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»; - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - СНиП 3.05.07-85 «Система автоматизации»; - СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»; - ПУЭ «Правила устройства электроустановок. 7-е издание»; - Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»; - Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. 1995г. - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года N 115. - Других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства, регламентирующих деятельность в области проектирования, капитального ремонта, эксплуатации многоквартирных домов, их элементов и систем, а также определяющих требования к составу, содержанию, качеству ПСД на капитальный ремонт многоквартирных домов, их элементов и систем. |

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий отделом ЖКХ

и жилищной политики	   _____________                С.В. Комаров		«___» _________ 2017г.

СОСТАВИЛ:

Специалист  отдела ЖКХ

и жилищной политики	           ____________	     П.Ф. Сизов		            «___» _________ 2017г.

Приложение №7 к Техническому заданию

Основные требования при разработке ПСД на капитальный ремонт системы электроснабжения

| № п/п | Наименование | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование раздела ПСД | «Капитальный ремонт системы электроснабжения» |
| 2 | Наименование вида работ | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
| 3 | Состав работ | Согласно Приложению 1 к Методическим рекомендациям по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (утв. Госкорпорацией "Фонд содействия реформированию ЖКХ" 15.02.2013) в рекомендуемый перечень работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов включены: Ремонт или замена системы электроснабжения, в том числе: 1. Ремонт или замена ГРЩ (главный распределительный щит), распределительных и групповых щитов; 2. Ремонт или замена внутридомовых разводящих магистралей и стояков коммунального и квартирного освещения; 3. Замена ответвлений от этажных щитков или коробок квартирных счетчиков и установочных и осветительных приборов коммунального освещения; 4. Замена электрических сетей для питания электрооборудования лифтов и электрооборудования для обеспечения работы инженерных систем. |
| 4 | Требования к технологии производства работ и применяемым материалам, и оборудованию | - Разводку внутренних сетей и стояков запроектировать по существующим трассам при отсутствии возможности в близи существующей трассы. - Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности. - В качестве аппаратов защиты должны применяться автоматические выключатели. - Применять кабель силовой с медными жилами. - Применяемые оборудование и материалы согласовать с Заказчиком. - В случае необходимости, а именно при выполнении работ по устройству молниезащиты необходимо учесть работы по ее креплению к элементам крыши и восстановлению благоустройства земельного участка МКД; |
| 5 | Особые требования/условия | Капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирных жилых домов выполнить в следующем объеме: - демонтаж (при необходимости) существующего эл. оборудования (ВРУ, этажных щитов, светильников, выключателей освещения и проводки МОП); - монтаж устанавливаемого оборудования взамен существующего (старого): - вводно-распределительного устройства; - этажных распределительных щитов; - силовых эл. стояков питания квартир; - светильников, выключателей и проводки МОП (техподполье, вход в подъезд, лестничные клетки, промежуточные и квартирные площадки, чердаки); - системы молниезащиты (только в объеме капитального ремонта при условии наличия в составе работ по капитальному ремонту крыши); - контура повторного заземления и основной системы уравнивания потенциалов; - при проектировании предусмотреть выполнение пуско-наладочных работ. 1. Вводно-распределительное устройство: Для ввода и распределения электроэнергии в жилом доме при необходимости предусмотреть замену вводно-распределительного устройства ВРУ с демонтажом существующего (необходимость демонтажа определяется при обследовании). По возможности шкаф ВРУ выносить из подвальных помещений на 1 этаж жилых домов (определяется при обследовании в зависимости от наличия места на 1 этаже и состояния питающих линий). ВРУ многоквартирных жилых домов принять с предохранителями (типа ППН37, ППН35, ППН33) на вводе и распределительных линиях или с автоматическими выключателями (для жилых домов, в которых вводной шкаф одновременно является распределительным на квартиры). Для защиты общедомовых сетей освещения в шкафу ВРУ установить автоматические выключатели с коммутационной способностью не менее 6 кА. В шкафу ВРУ (на вводе) предусмотреть место для установки общедомового прибора учета электроэнергии. При наличии счетчика выполнить демонтаж из старого ВРУ и монтаж во вновь устанавливаемое. При отсутствии счетчика, установка вновь его не предусматривается. 2. Этажные распределительные щиты. Проектом предусмотреть замену старых щитов при их наличии на встроенные щиты в нишах стен. При наличии в этажных щитах оборудования информационных сетей (связь, интернет, телевиденье), предусмотреть мероприятия по уведомлению владельцев информационных сетей о капитальном ремонте и выносе данных сетей из этажных щитов, для их замены. Только при отсутствии возможности установки встроенных новых щитов возможно применение щитов в накладном исполнении. Щиты устанавливать на высоте не менее 2,2 м от уровня чистого пола до низа шкафа (в соответствии с СП 31-110-2003 п.13.6). Необходимость демонтажа старых этажных щитов в данном случае определить при обследовании. Размер щитов определять из расчета находящегося в нем оборудовании. Схему этажных щитов выполнить в соответствии с существующей схемой. При наличии в этажных щитах квартирных счетчиков, предусмотреть в проекте демонтаж из старых этажных щитов и монтаж во вновь устанавливаемые этажные щиты. Решение о демонтаже принимается непосредственно на месте исполнителем при осмотре существующего оборудования, наличия или отсутствия новых, замененных поэтажных щитков (новых). При использовании существующих корпусов щитов выполнить замену всех комплектующих (аппаратов защиты, распределительные шины, шины PE и N). 3. Светильники и выключатели МОП. Предусмотреть проектом демонтаж существующих светильников и выключателей МОП (техподполье, вход в подъезд, лестничные клетки, промежуточные и квартирные площадки, чердаки, подвалы). Новые светильники установить на входе над входной дверью в подъезд; в тамбурах, лестничных и квартирных площадках на высоте не менее 2.2 м от уровня чистого пола до светильника; в помещениях техподполий на стенах на высоте не менее 1,8 м и на потолках. Выключатели установить на высоте 1 м от уровня чистого пола: - в накладном исполнении в помещениях техподполий, подвалах; - скрыто (по возможности) в стенах в помещениях тамбуров, лестничных клеток, промежуточных и квартирных площадках, коридорах; - открыто по стенам в деревянных домах (по горючим основаниям стен). На улице на входе, в тамбурах, в техподпольях, чердаках светильники принимать герметичные не менее чем с IP44. Рекомендуется в качестве источников света в многоквартирных домах до 20 квартир принимать компактные люминесцентные лампы с цоколем Е27, мощностью 14-20 Вт, 220 В. В многоквартирных домах свыше 20 квартир принимать светодиодные лампы с цоколем Е27, мощностью 7-10 Вт, 220В. Не допускается применение ламп накаливания. 4. Электропроводка. Проектом предусмотреть замену силовых линий питания этажных щитов квартир. Данные линии проложить: - в помещениях техподполий (подвалах) открыто по стенам и потолкам в ПВХ жестких (гофро) трубах; - по наружным стенам жилых домов на высоте между 1м и 2м этажами в атмосферостойких ПВХ жестких трубах (при отсутствии возможности прокладки кабелей по техподполью от шкафа ВРУ до соответствующего подъездного эл. стояка). При подъеме или спуске кабелей на отметку земли, кабели защитить металлическим уголком на высоту не менее 2,5 м от отметки земли; - скрыто в штробах стен в ПВХ жестких трубах; - открыто по стенам в металлических трубах (промежуточных площадках, по лестничным клеткам), при невозможности прокладки в штробах (наличие монолитных, панельных стен); - открыто по стенам в гофро-каналах (квартирные площадки и коридоры). После прокладки кабелей в штробах проектом предусмотреть восстановление покрытий стен По возможности силовые электрические стояки проложить в существующих кабельных каналах или в существующих трубах взамен существующих кабельных линий. При этом необходимо предусмотреть прочистку старых каналов, чтобы не повредить кабели при монтаже. При прокладке новых силовых кабельных линий в существующих кабельных каналах в проекте предусмотреть демонтаж старых кабелей. При прокладке в новых трубах демонтаж старых кабелей выполнять по возможности. Распределительные линии питания освещения МОП выполнить: - в помещениях техподполий (подвалах) открыто по стенам и потолкам в ПВХ жестких (или гофро) трубах; - по наружным стенам жилых домов на высоте между 1м и 2м этажами в атмосферостойких ПВХ жестких трубах (при отсутствии возможности прокладки кабелей по техподполью от шкафа ВРУ до соответствующего подъезда). При подъеме или спуске кабелей на отметку земли, кабели защитить металлическим уголком на высоту не менее 2,5 м от отметки земли; - скрыто в штробах стен (в тамбурах, лестничных клетках, промежуточных площадках); - открыто по стенам в металлических трубах (промежуточных площадках, по лестничным клеткам), при невозможности прокладки в штробах (наличие монолитных, панельных стен); - открыто в ПВХ кабельных каналах по стенам и потолку (в квартирных площадках и коридорах); - в жилых деревянных домах (либо отделка помещений МОП выполнена из горючих материалов) вся электропроводка должна выполняться в металлических трубах, в том числе и металлические распределительные коробки. Распределительные сети питания квартир и освещения МОП выполнить кабелями ВВГнг(А)-LS. Проходы кабелей через стены и перекрытия выполнить с помощью отрезков металлических труб (с антикоррозионной защитой). После прокладки кабелей трубы заделать огнестойким герметиком, предназначенным для заполнения кабельных проходок в строительных конструкциях для защиты кабельных трасс от распространения пламени. Все ответвления от групповой линии выполнить в пластмассовых ответвительных коробках с помощью ответвительных сжимов Gripp или одним из принятых способов (пайка, сварка, опрессовка, клеммы). Электрические разводки производить по 3-х, 5-ти проводной схеме в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50669-94. Для надежной и безопасной эксплуатации электрических сетей все элементы цепей выполняются с учетом ГОСТ Р50462-92, устанавливающего требования по применению определяющих цветов для идентификации как отдельных изолированных жил кабелей, так и изолированных проводников: - голубой цвет - нулевой рабочий проводник N; - зелено-желтый - защитный или нулевой защитный проводник PE; - черный, коричневый, красный, фиолетовый, серый, розовый, белый, оранжевый фазный проводник L1, L2, L3. |
| 6 | Границы проектирования/ общего имущества | К внутридомовым системам электроснабжения относятся: вводные шкафы, вводно-распределительные устройства; аппаратура защиты, контроля и управления; коллективные (общедомовые) приборы учета электрической энергии; этажные щитки и шкафы; осветительные установки помещений общего пользования в многоквартирном доме; электрические установки систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных лифтов, автоматически запирающихся устройств дверей в подъезды многоквартирного дома; сети (кабели) от внешней границы, до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета и другое электрическое оборудование на этих сетях. |
| 7 | НПА | - Проектную документацию разработать в объеме необходимом для проведения капитального ремонта в соответствии с требованиями: - Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; - Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - ПУЭ «Правила устройства электроустановок. 7-е издание»; - ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования. - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; - СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»; - Других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства, регламентирующих деятельность в области проектирования, капитального ремонта, эксплуатации многоквартирных домов, их элементов и систем, а также определяющих требования к составу, содержанию, качеству ПСД на капитальный ремонт многоквартирных домов, их элементов и систем. |

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий отделом ЖКХ

и жилищной политики	   _____________                С.В. Комаров		«___» _________ 2017г.

СОСТАВИЛ:

Специалист  отдела ЖКХ

и жилищной политики	           ____________	     П.Ф. Сизов		            «___» _________ 2017г.

Приложение №8 к Техническому заданию

Основные требования при разработке ПСД по замене признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) и установке или замене признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа)

| № п/п | Наименование | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование раздела ПСД | «Замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг» «Установка или замена признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг». |
| 2 | Наименование вида работ | - Замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) - Установка или замена признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) |
| 3 | Состав работ | Замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг: - тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения; - потребления холодной воды, - электрической энергии, - газа Установка или замена признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг: - тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения; - потребления холодной воды, - электрической энергии, - газа |
| 4 | Требования к технологии производства работ и применяемым материалам, и оборудованию | Предусмотреть техническую возможность установки ОДПУКР в случае, если они не установлены. |
| 5 | Особые требования/условия | Выполнить обследование трубопровода на его пригодность для замены счетчика или устройства/замены узла управления и регулирования. Применяемые оборудование и материалы согласовать с Заказчиком. Предусмотреть защиту приборов, осуществляющих коммерческий учет коммунальных ресурсов, от разборки и несанкционированного изменения показаний счетчика путем пломбирования. |
| 6 | НПА | Проектную документацию разработать в объеме необходимом для проведения капитального ремонта в соответствии с требованиями: - Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; - Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования. - Других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства, регламентирующих деятельность в области проектирования, капитального ремонта, эксплуатации многоквартирных домов, их элементов и систем, а также определяющих требования к составу, содержанию, качеству ПСД на капитальный ремонт многоквартирных домов, их элементов и систем. |

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий отделом ЖКХ

и жилищной политики	   _____________                С.В. Комаров		«___» _________ 2017г.

СОСТАВИЛ:

Специалист  отдела ЖКХ

и жилищной политики	           ____________	     П.Ф. Сизов		            «___» _________ 2017г.

Приложение № 9

к Техническому заданию